WMicS1 Pro升级说明

每台设备需要升级两个文件，分别是Main和Code。文件选择和升级模式指定的一定要一样，否则将无法正常工作，需要一台装有WindowsXP或Windows7、Windows10、Windows11.需要一条USB  TYPE-C线。

- 设备关机、断掉USB线。

- 电脑上运行升级程序。

接入后屏显。

- 升级TX

Main.

在关机条件机接住菜单键插入USB线

升级完成Main关机拨掉USB线。

Code

在关机条件机接住菜单键插入USB线

等待升级完成后，关机重新开机。

- 升级RX

流程跟TX一样，注意选择RX的升级文件。